Е. Електрохидравлични дюзи


[image: image4.png]A s - ot Kt S ypssama caespousnT, 6 Xt

VpARMANALS KMeD: 8 AOTLRMATERG shrasop 5 S

s 2 wasipa

1
o 7

IpYEINITHH CXEM Ha 6NeTp OTHAD AR FHOSH




· Тя е нормално затворена дюза, на която камерата под иглата чрез тръбопровода за високо налягане е съединена с акумулатора, а бързодействащ електромагнитен клапан управлява налягането в камерата над иглата и съответно отварянето и затварянето на иглата

· Под (а) иглата е затворена под действието на силата на пружината 3 и разликата от силите, създавани от налягането в управляващата камера 7, свързана чрез жигльора 6 с канала за горивото от акумулатора, и в камерата под иглата, където действащата площе по-малка.

· Управляващата камера се затваря от бързодействащ сачмен клапан4, управляван от електромагнита 5.

· Когато в намотката 5 се подаде управляващ електрически импулс, клапанът се отваря, налягането в управляващата камера рязко се намалява и иглата се отваря.

· Започва впръскване на гориво.

· На (б) схема е показан вариант на електрохидравлична дюза без пружина на иглата и с допълнителен жигльор 8, свързващ камерата под иглата с канала за горивото.
· Когато управляващият електрически импулс се прекъсне, клапанът се затваря, налягането в управляващата камера се увеличава и иглата се затваря.

· В изходно положение иглата е затворена от разликата в силите, свързани от налягането в управляващата камера и налягането в камерата под иглата- действащата площ в камерата под иглата е по-малка.

· Когато иглата се повдигне, действащата площ от двете страни на иглата се изравнява ,но дроселирането на горивото при изтичането му през допълнителния жигльор понижава налягането в камерата под иглата.

· При затваряне на управляващия клапан налягането в управляващата камера става по-високо от наляганото под иглата и тя се затваря.

· Недостатък- част от налягането се губи в допълнителния жигльор

· Във вариант (в) над иглата е разположено бутало (хидравличен мултипликатор) с по-голямо напречно сечение от това на иглата, увеличава се силата от налягането на горивото в управляващата камера след затваряне на управляващия клапан.

· Така се избягва необходимостта от допълнителен жигльор, а иглата се затваря по-бързо.

4. Принципно устройство на дюза Bosch
· В нея буталото 5 опира в кръстообразна направляваща част 1 на иглата 2 на разпръсквача

· Буталото е само неговата горна част, която е разположена в цилиндъра 6

· Управляващата камера над буталото е свързана с канала за горивото в дюзата чрез жигльора 7

· Диаметърът на буталото е 6 mm,при диаметър на иглата 4 mm.

· При впръскването 5 с горната си част частично затваря канала към 8

· Напълно да го затвори не може, защото през 7 налягането над него се увеличава и 5 се изтегля надолу.

· Устанонвява се определено равновесно състояние, при което проходното сечение за изтичане на горивото през управляващия клапан към резервоара е намалено.


[image: image2]
5.Пиезоелектрохидравлична дюза Siemens
· Вместо електромагнитен изпълнителен механизъм на управляващия клапан е използван пиезоелектрически.

· Увеличава се бързодействието на клапана 4÷6 пъти

· Възможност за дву-многофазно) впръскване на горивото

· Повишаване точността на дозирането и еднакви циклови количества

· Може да се организира надробено впръскване и оптимизиране на работния процес в цилиндрите на двигателя при различни работни режими

· Да се намали нивото на шума в двигателя

[image: image1][image: image3.png]ke HarpaRASBAMIS NaCY
TS




