Приспособлението представлява тънкостенна тръба с вътрешен диаметър 38 мм, дебелина на стената около 2 мм и дължина около половин метър. В единия край направих надлъжен разрез с дължина около 120 мм, завършващ с отвор. На края на тръбата - точно на ръбовете на среза - заварих две гайки м10, разположени съосно. През тях прекарах болт м8 и го стегнах със съответната гайка. Досещате се че гайките м10 в случая вършат работа на обикновени втулки - просто ми беше по-лесно да си заваря гайки, отколкото да струговам втулки за целта. 
Основна идея: срязаният край на тръбата се вкарва върху корпуса на шарнира на кормилната щанга (който е с външен диаметър 37.5 мм, с малки отклонения в плюс/минус някоя десета) и се стяга с помощта на болта и гайката м8. 
На другия край на тръбата пробих напречно два отвора с диаметър около 15 - 16 мм (не помня точно) за да може да се вкара някакво подходящо рамо за въртене. В случаят се вижда че съм използвал удължение от гедоре, на което добавям половин метрова тръба за по-голямо усилие.