ОПИСАНИЕ ГУМИ

1.  Конструкция на гумата

1. Протектор;

2. Раменен блок и ламели;

3. Каркас (радиални пластове);

4. Пояси;

5. Корди;

6. Допълнително усилен пояс;

7. Обръч на борда;

8. Борд;

2. Маркировка

205/55 R16 91V

205 — ширина на профила, (в мм.)

55 — отношение височина на профила към ширина,(в %)

R — гумата има каркас от радиален тип (ако няма буква гумата е от диагонален тип).

16 — размер на диаметъра на гумата в дюймове (цолове)

91 — индекс на натоварване(определя се по таблица)

V — индекс на скоростта (определя се по таблица)

| Индекс на скоростта | Допустима скорост, (в км/ч) |
| --- | --- |
| A1 |  |
| A2 | 10 |
| A3 | 15 |
| A4 | 20 |
| A5 | 25 |
| A6 | 30 |
| A7 | 35 |
| A8 | 40 |
| B | 50 |
| C | 60 |
| D | 65 |
| E | 70 |
| F | 80 |
| G | 90 |
| J | 100 |
| K | 110 |
| L | 120 |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| U | 200 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
| ZR | повече от 240 |